Soubor testových otázek, vydaných SH ČMS – ÚORP

pro rok 2011

Preventista III.

1. Kterým předpisem jsou stanoveny povinnosti fyzických osob (občanů) na úseku požární ochrany

- zákonem o požární ochraně

- ústavou ČR

- zákoníkem práce

- zákonem o IZS

2. Mezi základní povinnosti fyzických osob patří

- počínat si tak, aby nedocházelo ke vzniku požáru, zejména při používání tepelných, elektrických, plynových a jiných spotřebičů a komínů, při skladování a používání hořlavých nebo požárně nebezpečných látek, manipulaci s nimi nebo s otevřeným ohněm či jiným zdrojem zapálení

- každé jaro vypalovat suchou trávu a křoviny

- neskladovat v prostorách, které vlastní nebo užívá více než 40 litrů hořlavých kapalin

- umožnit provedení kontroly osobou odborně způsobilou v požární ochraně

3. Fyzická osoba je povinna

- dodržovat podmínky nebo návody vztahující se k požární bezpečnosti výrobků nebo činností

- dodržovat podmínky nebo návody vztahující se k požární bezpečnosti českých výrobků

- dodržovat podmínky nebo návody vztahující se k požární bezpečnosti výrobků, vyrobených po roce 2000

- vyvěsit návod k používání výrobku vedle spotřebiče

4. Ten, kdo je povinen vykonávat dohled nad osobami, které nemohou posoudit následky svého jednání, je povinen dbát

- aby tyto osoby svým jednáním nezpůsobily požár

- aby si tyto osoby nemohly koupit zápalky

- aby tyto osoby nikdy nezapálily svíčky

- aby byla vždy v přítomnosti osoby starší 21 let

5. Fyzická osoba je povinna

- plnit příkazy a dodržovat zákazy týkající se požární ochrany na označených místech

- kouřit všude tam, kde to není zakázáno

- nekouřit ve výškových objektech

- kouřit všude tam, kde je to povoleno

6. Fyzická osoba nesmí

- provádět práce, které mohou vést ke vzniku požáru, pokud nemá odbornou způsobilost požadovanou pro výkon takových prací

- pořídit si požární automobil

- zakoupit si velitelský vůz

- vědomě bezdůvodně přivolat jednotku požární ochrany nebo zneužít linku tísňového volání

7. Fyzická osoba je povinna

- vytvářet v prostorách ve svém vlastnictví nebo užívání podmínky pro rychlé zdolávání požáru a pro záchranné práce

- umožnit provedení požární kontroly v bytových prostorách, které vlastní nebo užívá

- vybavit každý byt, který vlastní, pojízdným hasicím přístrojem

- vybavit každou místnost, kterou vlastní, hlásičem požáru

8. Při používání tepelných spotřebičů se nevychladlý popel ukládá

- do nehořlavých uzavíratelných nádob

- do nehořlavých nádob, další požadavky nejsou stanoveny

- nevychladlý popel se nesmí vybírat

- závisí to na druhu vytápění (uhlí, dřevo, koks)

9. Fyzická osoba je povinna

- nekouřit u čerpacích stanic pohonných hmot, označených příslušnou značkou se zákazem kouření

- nekouřit cigarety u čerpacích stanic pohonných hmot, označených příslušnou značkou se zákazem kouření (doutníky se mohou kouřit)

- nekouřit cigarety u čerpacích stanic pohonných hmot, označených příslušnou značkou se zákazem kouření (dýmka se může kouřit)

- nekouřit cigarety s nikotinem u čerpacích stanic pohonných hmot, označených příslušnou značkou se zákazem kouření (doutníky se mohou kouřit)

10. Fyzická osoba nesmí

- provádět svářečské práce, pokud nevlastní svářečský průkaz

- nikdy svařovat

- provádět svářečské práce sousedovi, pokud nevlastní svářečský průkaz

- svařovat ve výbušném prostředí

11. Osobní pomocí, kterou je každý povinen v souvislosti se zdoláváním požáru poskytnout, se rozumí ve smyslu zákona o požární ochraně např.

- provedení nutných opatření pro záchranu ohrožených osob

- fotodokumentace probíhajícího zásahu

- připravení občerstvení pro zasahující hasiče

- přinesením na místo zásahu všech přenosných hasicích přístrojů, které vlastní

12. Kdo je povinen poskytnout osobní pomoc v souvislosti se zdoláváním požáru

- každý v rozsahu stanovené zákonem o požární ochraně

- pouze fyzická osoba a právnická osoba, na jejímž území nebo na jejímž objektu požár vznikl a která je vlastníkem pozemku, ze kterého je veden požární zásah

- pouze fyzická osoba, na jejímž území nebo na jejímž objektu požár vznikl

- každý, komu se právě chce pomáhat

13. Osobní pomocí, kterou je každý povinen v souvislosti se zdoláváním požáru poskytnout, se rozumí ve smyslu zákona o požární ochraně např.

- ohlášení neodkladně na určeném místě zjištěný požár nebo zabezpečení jeho ohlášení

- neopuštění místa požárního zásahu

- nepřiblížení se k místu požárního zásahu

- zahájení peněžité sbírky pro postižené

14. Věcnou pomocí, kterou je každý povinen v souvislosti se zdoláváním požáru poskytnout, se rozumí ve smyslu zákona o požární ochraně

- poskytnutí dopravních prostředků, zdrojů vody, spojových zařízení a jiných věcí potřebných ke zdolání požáru

- vyčištění zásahových obleků hasičů

- ohlášení zjištěného požáru na operační středisko HZS kraje

- zapůjčení svého cvičeného psa

15. Poskytnutí osobní a věcné pomoci při zdolávání požáru se ve smyslu zákona o požární ochraně vztahuje

- na všechny osoby, s výjimkou osob uvedených v zákoně o požární ochraně

- na všechny osoby

- pouze na právnické osoby a podnikající fyzické osoby

- pouze na právnické osoby

16. Jestliže jsou s poskytnutím věcné pomoci spojeny výdaje, patří tomu, kdo je poskytl

- náhrada výdajů

- náhrada výdajů do výše 25.000 Kč

- náhrada výdajů mu nenáleží

- jen náhrada výdajů na zničeném oblečení

17. Náhrada výdajů za poskytnutí věcné pomoci při požáru musí oprávněný uplatnit

- do tří měsíců ode dne, kdy je zjistil, nejpozději do dvou let od jejich vzniku

- do šesti měsíců ode dne, kdy je zjistil, nejpozději do tří let od jejich vzniku

- do tří měsíců ode dne, kdy je zjistil, nejpozději do tří let od jejich vzniku

- do tří let od zjištění

18. Poskytne-li fyzická osoba osobní pomoc jednotce požární ochrany na výzvu velitele zásahu, náleží ji

- náhrada ušlého výdělku v prokázané výši

- polovina průměrného měsíčního platu

- nenáleží ji finanční náhrada

- náhrada výdajů do výše 25.000 Kč

19. Náhrada výdajů za poskytnutí věcné pomoci při požáru musí oprávněný uplatnit u

- hasičského záchranného sboru kraje, v jehož územním obvodu požár vznikl

- obecního úřadu, v jehož územním obvodu požár vznikl

- krajského úřadu

- obce, v jejíž územním obvodu požár vznikl

20. Propan-butan je

- zkapalněný uhlovodíkový plyn těžší než vzduch

- zkapalněný uhlovodíkový plyn lehčí než vzduch

- hořlavá kapalina těžší než voda

- suspenze těžší než vzduch

21. Kovové tlakové nádoby s propan-butanem se mohou ukládat

- v klecích na bezpečném místě

- v prostorách pod úrovní okolního terénu

- v garáži

- v kotelně nebo v ložnici

22. V jednotlivých a řadových garážích lze ukládat pro osobní automobily nejvýše

- 40 litrů pohonných hmot

- 20 litrů pohonných hmot

- 60 litrů pohonných hmot

- 50 litrů pohonných hmot

23. V jednotlivých garážích lze ukládat pro nákladní automobily nejvýše

- 80 litrů pohonných hmot

- 40 litrů pohonných hmot

- 60 litrů pohonných hmot

- 100 litrů pohonných hmot

24. V jednotlivých a řadových garážích lze ukládat nejvýše

  - 20 litrů oleje na jedno stání

  - 40 litrů oleje na jedno stání

  - 10 litrů oleje na každé zaparkované vozidlo

  - 30 litrů oleje na každé zaparkované vozidlo

25. Pevné palivo musím ukládat

- odděleně od jiných druhů paliv nebo hořlavých nebo hoření podporujících látek

- jen odděleně od jiných druhů kapalných paliv

- vždy v samostatném objektu

- max. do 5 metrů od topidla

26. Při skladování látek majících sklon k samovznícení (např. hnědého uhlí)

- musím sledovat, zda nedochází k procesu samovznícení

- nesmím tyto látky coby fyzická osoba skladovat

- musím je skladovat vždy jen v samostatném objektu

- mohu jen tehdy, budu-li měřit jejich teplotu každé 3 hodiny

27. Fyzické osoby skladovat hořlavé látky v půdních prostorách

- mohou, ale nejméně ve vzdálenosti nejméně 1 m od vnějšího povrchu komínového tělesa

- mohou, ale nejméně ve vzdálenosti nejméně  60 cm od vnějšího povrchu komínového tělesa

- mohou, je-li v půdním prostoru jen jediné komínové těleso

- nemohou

28. Přestupek je definován

- zákonem

- nařízením vlády

- vyhláškou

- zákonem a vyhláškou ministerstva vnitra

29. Za přestupek, týkající se vypalování porostů, lze uložit pokutu do výše

- 25.000 Kč

- 20.000 Kč

- 10.000 Kč

- 5.000 Kč

30. Nejvyšší pokuta za přestupek na úseku požární ochrany je ze zákona o požární ochraně

- 25.000 Kč

- 50.000 Kč

- 5.000 Kč

- 15.000 Kč

31. Od 1. 1. 2011 řeší kontrolu a čištění komínů (spalinové cesty)

- nařízení vlády č. 91/2010 Sb.

- vyhláška MV č. 111/1981 Sb.

- vyhláška č. 146/2001 Sb.

- nařízení vlády č. 172/2001 Sb.

32. Čištění a kontrola komínů v objektech ve vlastnictví fyzických osob je prováděna

- na základě objednávky fyzické osoby

- automaticky ve stanovených lhůtách

- pravidelně 6x ročně územně příslušným kominíkem

- pravidelně 2x ročně

33. Lhůty pro kontrolu a čištění komínů (spalinové cesty) jsou uvedeny

- nařízení vlády č. 91/2010 Sb.

- vyhláška MV č. 111/1981 Sb.

- vyhláška č. 146/2001 Sb.

- ČSN 73 4201

34. Čištění spalinové cesty sloužící pro odtah spalin od spotřebiče na pevná paliva o jmenovitém výkonu do 50 kW včetně

  - je možné provádět svépomocí

  - je možné provádět svépomocí za přítomnosti kominíka

  - je možné provádět svépomocí, je-li osoba vyučena jako zedník nebo příbuzný obor

  - není možné provádět svépomocí

35. Kontrola spalinové cesty se provádí u připojeného spotřebiče paliv o výkonu do 50 kW včetně na pevná paliva

- 1 x ročně

- 2 x ročně

- 3 x ročně

- 1 x za 2 roky

36. Kontrola spalinové cesty se provádí u připojeného spotřebiče paliv o výkonu do 50 kW včetně na kapalná paliva

- 1 x ročně

- 2 x ročně

- 3 x ročně

- 1 x za 2 roky

37. Kontrola spalinové cesty se provádí u připojeného spotřebiče paliv o výkonu do 50 kW včetně na plynná paliva

- 1 x ročně

- 2 x ročně

- 3 x ročně

- 1 x za 2 roky

38. Čištění spalinové cesty se provádí u připojeného spotřebiče paliv na pevná paliva o výkonu do 50 kW včetně s celoročním provozem

- 3 x ročně

- 2 x ročně

- 6 x ročně

- 4 x ročně

39. Čištění spalinové cesty se provádí u připojeného spotřebiče paliv na plynná paliva o výkonu do 50 kW včetně

- 1 x ročně

- 2 x ročně

- 3 x ročně

- 4 x ročně

40. Výběr pevných (tuhých) znečišťujících částí a kondenzátu  se provádí u připojeného spotřebiče paliv o výkonu do 50 kW včetně s celoročním provozem

- 1 x ročně

- 2 x ročně

- 3 x ročně

- 4 x ročně

41. Spalinová cesta je dutina určená k odvodu spalin do volného ovzduší a je tvořena

- průduchem kouřovodu, sopouchem a komínovým průduchem

- komínovým průduchem a kouřovodem

- komínovým průduchem a komínovou hlavou

- komínem včetně vybíracího a vymetacího otvoru

42. Komínový průduch je

- dutina v komínové vložce určená k odvodu spalin do volného ovzduší

- stavební díl, z něhož je postaven komín

- speciální dílec komína

- prostor v komíně, sloužící k hromadění sazí

43. Sopouch je

- konstrukční díl komína, do kterého je připojen kouřovod

- otvor pro čištění komína

- otvor, umožňující vybíraní sazí

- starý (nepoužívaný) komín

44. Sopouch, do kterého není připojen spotřebič

- musí být uzavřen ucpávkou a víkem z nehořlavého materiálu (popř. zazděn)

- musí být zazděn vždy

- musí zůstat spojen s kouřovodem

- může zůstat otevřený, pokud neústí do obývací místnosti

45. Účinná výška komínového průduchu je

- rozdíl výšek mezi osou sopouchu a ústím komína

- rozdíl výšek mezi sopouchem a půdicí komínového průduchu

- rozdíl výšek mezi vybíracím a vymetacím otvorem

- rozdíl výšek mezi půdicí komínového průduchu a komínovou hlavou

46. Komínová dvířka otvorů, umístěných na místech veřejně přístupných (např. schodiště, chodby) mají být

- uzamykatelná nebo zajištěna uzamykatelnou závorou

- uzavřeny uzamykatelně, pokud jsou z hořlavých materiálů

- uzavřeny těsnými dvojitými nebo zdvojenými komínovými dvířky z nehořlavých materiálů, např. kovovými

- označeny červeným rámečkem

47. Krby s otevřeným ohništěm musí být připojené

- samostatným kouřovodem do samostatného komína

- samostatným kouřovodem do samostatného komínového průduchu

- samostatným kouřovodem do společného komínového průduchu

- do samostatně stojícího komína

48. Který zákon řeší problematiku ochrany obyvatelstva

- zákon o integrovaném záchranném systému (č. 239/2000 Sb.)

- zákon o krizovém řízení (č. 240/2000 Sb.)

- zákon o Hasičském záchranném sboru ČR (č. 238/2000 Sb.)

- nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně

49. Základními složkami Integrovaného záchranného systému jsou

- Policie ČR, Zdravotnická záchranná služba, Hasičský záchranný sbor ČR

- Armáda spásy, Horská služba, Česká pošta

- Zdravotnická záchranná služba, Armáda spásy, oblastní Charita

- generální štáb Armády ČR, HZS ČR, Armáda spásy

50. Krizovou situací je

- mimořádná událost, při níž je vyhlášen stav nebezpečí nebo nouzový stav nebo stav ohrožení státu

- když zazní varovný signál „Všeobecná výstraha“

- když očekáváme povodeň

- když nám klesnou příjmy pod životní minimum

51. Varovný signál „Všeobecná výstraha“ je

- kolísavý tón sirény po dobu 140 vteřin

- nepřerušovaný tón sirény po dobu 140 vteřin

- přerušovaný tón sirény po dobu 1 minuty

- zvuk zvonů alespoň po dobu 1 minuty

52. Signál „Požární poplach“ může zaznít

a)   přerušovaným tónem sirény po dobu 1 minuty

b)   nepřerušovaným tónem sirény po dobu 140 vteřin

c)   bušením do kolejnice

d)   zvony po dobu 1 minuty

53. Evakuační zavazadlo obsahuje

- přenosné rádio s rezervními bateriemi, přikrývku

- televizi a balenou pitnou vodu

- magnetofon a pitnou vodu, spací pytel

- kočku včetně granulí

54. Před povodni

- vytipujeme bezpečné místo, které nebude zaplavenou vodou

- připravíme si loď

- připravíme se záchranné vesty pro všechny členy rodiny

- objednáme si na internetu surf

55. Při povodni

a)   opustíme ohrožený prostor

b)   vylezeme na půdu, popř. na střechu

c)   rychle se snažíme pojistit

d)  rychle se snažíme uvařit do zásoby teplé jídlo

56. Jak si v případě úniku nebezpečné látky chránit dýchací cesty a oči

- lyžařskými brýlemi a navlhčeným ručníkem či kapesníkem

- šátkem přes obličej v uzavřené prázdné místnosti

- brýlemi proti slunci s vysokým UV filtrem a přiložením ruky

- rouškou

57. Fyzická osoba je při mimořádných událostech povinna

- poskytnout na výzvu starosty obce nebo velitele zásahu osobní nebo věcnou  pomoc

- na pokyn starosty obce  poskytnout finanční příspěvek na humanitární pomoc

- nevzdalovat se z místa trvalého bydliště

- přemístit se do svého trvalého bydliště

58. Pod pojmem „ochrana obyvatelstva“ rozumíme

- plnění úkolů civilní ochrany, zejména varování, evakuace, ukrytí a nouzové přežití obyvatelstva a další opatření k zabezpečení ochrany jeho života, zdraví a majetku

- opatření k zabezpečení činnosti krizových štábů

- opatření k likvidaci lesní kalamity

- opatření k potlačení povodní

59. Tísňovou informací se obyvatelstvu sdělují

- údaje o bezprostředním nebezpečí vzniku nebo již nastalé mimořádné události a údaje o opatřeních k ochraně obyvatelstva

- údaje o počtu zraněných osob při mimořádné události

- údaje o škodách vzniklých mimořádnou událostí a ochraně obyvatelstva

- nedostatky při zásobování chlebem, popř. čerstvým pečivem

60. Pod pojmem „záchranné práce“ rozumíme

- činnosti k odvrácení nebo omezení bezprostředního působení rizik vzniklých mimořádnou událostí

- poskytnutí první pomoci

- poskytnutí finanční a materiální pomoci postiženým osobám

- hašení přenosnými hasicími přístroji